ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ  - CELKÁ CHUCHLE

POPIS PRACÍ

REKOLAUDACE PROST. V 4.NP  NA UČEBNU + INSTALACE KUCH. LINKY V JÍDELNĚ 2.NP   - PRO VÝUKU VAŘENÍ   (k 22.4.2025)

- REKALOUDACE PROSTORU ve  4.NP NA KMENOVOU UČEBNU:

POPIS PRACÍ A ZÁKLADNÍ VÝMĚRY:

1)    Demontáž stávající, dříve dodatečně vestavěné, dělící příčky z lamina a latí

2)    Likvidace materiálu příčky včetně dopravy /patrně Sběrný dvůr Radotín/

3)    Zakrytí a ochrana obou dveří a zárubní, DTTO všech oken.

4)    Demontáž starého umývadla + likvidace suti a zbytků stav. materiálu.

5)    Provedení pod omítkového vedení kabeláže potřebných elektrorozvodů po prostoru nové učebny.                     Provedení drážek + instalace nových vodičů a jejich na pojení na stávající rozvodnou a jistící skříň školy – historické budovy:

- světlený obvod – instalace nových svítidel v kvalitě dle zpracované studie osvětlení, včetně + instalace nových vypínačů

- zásuvkový obvod – napojení především nové interaktivní tabule, dále instalace běžných zásuvek (min. 2 x 2) pro provoz třídy

6)    Zához drážek pro el. vedení a jejich finální začíštění; s tím i kompletní oprava omítek v celém prostoru učebny.

7)      Instalace akustického podhledu – viz Akustická studie: Gyptone Big Quattro 44 Activ´Air,

Je navržen akustický pohltivý podhled z perforovaného sádrokartonu s pravidelným čtvercovým děrováním Tento podhled bude instalován na celý strop o ploše 39 m2. Výše uvedený výrobek je svěšený 66 mm pod stávající strop a vzduchovou mezeru zatlumenou minerální vatou tl. 50 mm o objemové hmotnosti 15 kg.m-3, např. Isover Piano.

8)      Instalace akustických absorbérů – viz Akustická studie:

Na stěny mezi okna budou kontaktně instalovány širokopásmové zvukové absorbéry z panelů na bázi minerální vaty. Ve výpočtech uvažujeme jako referenční výrobek Ecophon Akusto Wall C Extra Bass Super G tl. 80 mm s rozměry jednoho panelu 2700 mm x 600 mm a počtem 2 ks, tj. celkem 3,24 m2. Dále bude stěnový absorbér kontaktně instalovaný na stěnu pod šikmým stropem, naproti tabuli. Rozměr této stěny je 6,32 m x 1,03 m, tj. 6,51 m2. Souhrnná plocha stěnových absorbérů je tedy 9,75 m2. Povrch těchto panelů je odolný proti zvýšenému mechanickému namáhání.

Po instalacích všech akustických prvků provést začištění všech styků rovné části stropu/akust. podhledu a šikmých ploch, sejmout všechny soklové líšty. Finálně provést kompletní výmalby stropu -  šikmých a svislých stěn. Rovněž provést nátěr speciálního omyvatelného nátěru v okolí umývadla – cca 2 m2. Celková výměra stěn: 127,25 m2

9) Sejmutí a zajištění likvidace stávající podlahové krytiny – staré PVC, kontrola stavu podlahy.

10)   Instalace a veškeré kotvení interaktivní tabule;  za nosnými tabulí bude umístěna a ukotvena OSB deska /stěna dle požadavků dodavatele těchto tabulí. Kompletní výstavba SDK dvou stěn za tabulí, s tím, že v rámci SDK stěny/příčky orientované k oknům, budou osazena pracovní dvířka (pracovní vchod 1200 x 600 mm).

11)   Finální kompletace elektro (osazení svítidel, vypínačů, krytů zásuvek, napojení atd.)

12)   Vyrovnání podlahy, bude-li třeba po odstranění původního PVC.

13)  Položení + lepení povrchu podlahy – DTTO viz PVC v celé škole + lepení soklů po obvodu učebny. Celková plocha podlahy: 60,2 m2, obvod učebny: cca 32 m´ (pro sokl). Materiál: Heterogenní PVC / Akustické podlahy | Tapiflex Platinium 100 , dekor  DLE VÝBĚRU VEDEDNÍ ZŠ

14)  Instalace umývadla vč. příslušenství: UMÝVADLO: Číslo výrobku: H8103670001041  (560 X 450 X 165) – 1 ks + umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, výtok 115 mm - číslo výrobku: H3111U80041201 – 1 ks + sifon: Číslo výrobku: H3747100040001  (CHROM) – 1 ks

15)  Srovnání prostoru prahu mezi zárubněmi obou dveří. Oprava nebo instalace bukových prahů včetně jejich povrchové ochrany lakováním.

16)  Instalace vestavěného mobiliáře (dle požadavku ZŠ).

17)  Instalace mobilního mobiliáře (dle požadavku ZŠ).

18)  Kontrola, resp. případná oprava nátěru dveří a zárubní dveří (nedávno provedeny nové nátěry); kontrola a případná výměna kování (zavěšení, zámky + kliky). 17)  Instalace drobného vybavení učebny (věšák na ručník, mýdelník, zrcadlo nad umývadlem - dle požadavku ZŠ.

19)  Instalace nástěnky a pomocných tabulí pro potřeby výuky dle požadavku ZŠ.

20)  Umytí oken a okenních žaluzií atd. - dle požadavku ZŠ.

21)  Dle stavu povrchu otopných těles provést jejich očištění a nátěr barvou na topení.

22)  Finální úklid + následná likvidace stavebního odpadu.

* * *

- INSTALACE KUCHYŇKY DO PROSTORU NIKY VE STÁV. JÍDELNĚ 2.NP:

POPIS PRACÍ A ZÁKLADNÍ VÝMĚRY:

1)    Zajištění ochrany stávajícího povrchu – PVC jídelny proti poškození stavebními pracemi.

2)    Demontáž dvou stávajících umývadel a úprava instalací pro budoucí napojení dvou ks dřezů a myčky (SV + TUV + kanalizace) – dle plánu a požadavků IKEA.

3)    Likvidace, spíše deponie, demontovaných umývadel do skladu školy.

4)    Dostavba pilíře u niky (+ kotvení do podlahy + stávající části pilíře); doporučení – dozdít z cihel plných vzhledem k tomu, že bude na pilíř kotvena rolovací mříž.

5)    Instalace potrubí pro napojení dvou umývadel na boční stěně prodlouženého pilíře (napojení SV + TUV + kanalizace).

6)    Nové napojení elektro (buď na stávající rozvodnou a jistící skříň nebo v rámci dostavby pilíře instalovat podružnou rozvodnou skříň s jističi:

- rozvod vodičů pro trouby a varné desky (2 x 2 ks) + myčku – 1 ks + lapače par s filtry – 2 ks

- instalace zásuvek pro drobné spotřebiče (varné konvice, kuchyňské roboty, mixery),

- příprava vodiče – zásuvky pro pohon rolovací mříže a příslušenství. Roleta/mříž se bude zavírat po skončení výuky v kuchyňce – včas přizvat zástupce dodavatele rolety/mříže.

- Příprava po osvětlení kuch. linky a nejbližšího prostoru niky.

Doporučení: Včas přizvat na koordinační jednání pracovníka IKEA, který bude zodpovědná za montáž kuchyňské linky a všech spotřebičů, které dodává fa IKEA tzv. na klíč a také i zástupce dodavatele rolovací mříže.

7)    Finální omítka dostavěného pilíře a začištění drážek po veškerých instalacích. Začištění napojení prostoru niky, okolí pilíře na stěny a strop/podhled jídelny.

8)    Začištění styku pilíře s podlahou + nalepení nového soklu na dostavěný pilíř.

9)    Kompletní výmalba pilíře a celé niky pro kuchyňku.

10)  Instalace rolovací mříže a její napojení na el.

11)  Dodávka a instalace kuchyňské linky je zcela v režii fy IKEA – na základě objednání a konzultacích se ZŠ.

12)  Instalace dvou umývadel na boční stěnu pilíře (UMÝVADLA: Číslo výrobku: H8103650001041 (458 x 340 x 165) - 2 ks + umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, výtok 115 mm- číslo výrobku: H3111U80041201 – 2 ks + sifon -  číslo výrobku: H3747100040001  (CHROM) – 2 ks

13)  Provedení spec. omyvatelného nátěru v okolí dvou umývadel na pilíři – cca 2 m2

14)  Finální úklid + následná likvidace stavebního odpadu.

Sepsal:

24.4.2025  Mir. Bálek, tel.: 777 261 205